УТВЕРЖДЕНА решением Собрания 
депутатов Стакановского сельсовета
Черемисиновского района
Курской области
от_______№_____.

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Стакановский сельсовет»

Черемисиновского района  Курской области

на 2016-2031 годы

Раздел 1. Паспорт

программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры Стакановского сельсовета Черемисиновского района  Курской области на 2016-2031 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области на 2016-2031 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов” Генеральный план муниципального образования «Стакановский сельсовет» Черемисиновского района Курской области |
| Заказчик Программы | Администрация Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; д) создание условия для управления транспортным спросом; е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры; - повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2031 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования. приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для принятия их в сеть дорог общего пользования; восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 193,0 млн. рублей, в т.ч.: 2016 год – 0 млн. рублей; 2017 год – 5 млн. рублей; 2018 год – 15 млн. рублей; 2019 год – 12 млн. рублей; 2020 год – 11 млн. рублей; 2021 – 2031 годы – 160 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации

поселения

Муниципальное образование «Стакановский сельсовет» расположено в северной части Черемисиновского района Курской области.

Сельсовет на севере граничит с Орловской областью, на юго-востоке с Удеревским сельсоветом, на юго-западе с Русановским сельсоветом, на западе с Щигровским районом.

Территория  Стакановского сельсовета равна 10 136 га или 12,5% площади Черемисиновского района. В состав Стакановского сельсовета входит 15 населенных пунктов. Административным центром является с.Стаканово. Общая численность населения сельсовета на 01.01.2016 г. составила 985 человек.

Таблица 1 – Общие сведения о муниципальном образовании

| № п/п | Населенный пункт | Удаленность |  | Число дворов | Общая численность чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра муниципального образования |  |  |
| 1 | д.1-е Бутырки | 23 | 2 | 22 | 46 |
| 2 | д.Алексеевка | 29 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | д.Б-Выселки | 29 | 4 | 15 | 48 |
| 4 | д.Заречье | 27 | 2 | 24 | 62 |
| 5 | д.Москвинка | 27 | 2 | 21 | 64 |
| 6 | д. Новая Даниловка | 28,5 | 3,5 | 17 | 29 |
| 7 | д.Орлянка | 20 | 5,5 | 22 | 48 |
| 8 | д.Осиновка | 26 | 1 | 27 | 69 |
| 9 | с.Рындинка | 25,5 | 0,5 | 8 | 25 |
| 10 | с.Стаканово | 25 | - | 41 | 140 |
| 11 | д.Юдинка | 23 | 4 | 46 | 98 |
| 12 | с.Исаково | 32 | 7 | 93 | 298 |
| 13 | д.Ракзинка | 35 | 10 | 6 | 16 |
| 14 | д.Ивановка | 36 | 11 | - | - |
| 15 | д.Должанка | 34 | 9 | 10 | 40 |
|  | Итого: |  |  | 354 | 985 |

В соответствии со схемой территориального планирования Черемисиновского района Стакановский сельсовет отнесен ко второму уровню иерархии в системе расселения района (населенные пункты с численностью населения свыше 500 человек).

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет удовлетворительное расположение. По территории сельсовета проходит 3 дороги регионального (межмуниципального) значения «Черемисиново-Стаканово-Исаково», Черемисиново-Стаканово-Исаково»- Юдинка  и «Стаканово-Новая Даниловка» а так же сеть поселковых дорог с грунтовым покрытием.

Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.

2.2. Социально-экономическая характеристика

Система социального  обслуживания муниципального образования «Стакановский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.

Таблица  – Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2016 г.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Емкость объектов | Обеспеченность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения | мест | - | 0 |
| Общеобразовательные школы | мест | 226 | 264 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га/объект | 0,6 / 2 | 87 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала/объект | 200 / 2 | 58 |
| Здравоохранение |  |  |  |
| Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт | объект | 2 | 100 |
| Учреждения культуры |  |  |  |
| Клубы и дома культуры | мест | 200 | 67 |
| Библиотеки | тыс.том | 10 | 250 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из:

-	дошкольных образовательных учреждений;

-	общеобразовательных школьных учебных заведений.

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Стакановского сельсовета не имеется ни одного дошкольного образовательного учреждения. Потребность в них население удовлетворяет в соседних муниципальных образованиях.

Общеобразовательные школы

В сельсовете действуют две школы – МОУ «Стакановская СОШ им. лейтенанта А.С.Сергеева» в с.Стаканово общей площадью 1665 м2 и Исаковский филиал МОУ «Стакановская СОШ им.А.С.Сергеева в с.Исаково общей площадью 1100 м2.

Таблица– Перечень объектов образования

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта) | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся (факт/проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МОУ «Стакановская СОШ им. лейтенанта А.С.Сергеева» | с.Стаканово | Муниципального района | 19/10 | 82 / 126 |
| 2 | Исаковский филиал МОУ «Стакановская СОШ им.А.С.Сергеева | с.Исаково | Муниципального района | 10/8 | 26 / 100 |
|  | Итого | х | х | 47 | 108 / 226 |

Школы работают в односменном режиме. Проектная мощность школы в с.Стаканово составляет 126 мест, фактическая посещаемость 82 человек. Проектная мощность школы в с.Исаково составляет 100 мест, фактическая посещаемость 26 человек. Год постройки двухэтажной школы в с.Стаканово 1988, степень износа – 23%. Год постройки школы в с.Исаково 1981, степень износа – 6%. Наполняемость обеих школ около 55,6%.

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Стакановского сельсовета представлена двумя учреждениями:

- Стакановская амбулатория в д.1-е Бутырки (в здании правления ПК «Маяк»);

- Исаковский ФАП в с.Исаково, 1968 г постройки, степень износа 78%;

Объекты социальной защиты населения на территории сельсовета отсутствуют.

Спортивные сооружения

На территории сельсовета имеется 4 спортивных объекта, в том числе 2 спортивные площадки и 2 спортивных зала при школах.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица  – Перечень учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Вид собственности | Штатная численность сотрудников | Мощность (факт/проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дома культуры, клубы |  |  |  |  |  |
| 1 | МУК «Стакановский сельский Дом культуры» | с.Стаканово | МО | 2/1 | 100 / 100 |
| 2 | МУК «Исаковский сельский Дом культуры | с.Исаково | МО | 3/1 | 100 / 100 |
| Итого |  | х | х | 7 | 200 / 200 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |
| 1 | Библиотека | с.Стаканово | МО | 1 | 5 тыс.томов |
| 2 | Библиотека | с.Исаково | МО | 1 | 5 тыс.томов |
| Итого |  | х | х | 2 | 10 тыс.томов |

Обеспеченность населения учреждения культуры соответствует нормативным рекомендациям СП 42.13330.2011.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внешние транспортные связи Стакановского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим связь поселения с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью страны.

Село Стаканово, с.Рындинка, д.1-е Бутырки, д.Юдинка и д.Орлянка расположены на автомобильной дороге межмуниципального значения «Черемисиново - Стаканово – Исаково», которая в пределах д.Орлянка, д.Юдинка является главной улицей, осуществляющую внешние связи этих населенных пунктов. Дороги межмуниципального значения связывают сельсовет с районным центром.

Также имеется сеть местных дорог с грунтовым и асфальтным покрытием.

Таблица  – Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Стакановского сельсовета

| Наименование дороги | Категория | Значение | Покрытие | Протяженность - всего, км | Протяженность – по территории сельсовета, км | Ширина покрытия, м | Искусственное сооружение (наименование, кол-во, протяженность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Стаканово-Новая Даниловка» | IV | межмуниципальная | а/бетон | 1,5 | 1,5 | 6 | - |
| «Черемисиново - Стаканово – Исаково» | IV |  | а/бетон | 30 | 12,2 | 6 | - |
| «Черемисиново - Стаканово – Исаково» - Юдинка | IV |  | а/бетон | 1,7 | 1,7 | 6 | - |
| ВСЕГО |  |  |  | 33,2 | 15,4 | х | х |

Общая протяженность межмуниципальных автодорог на территории Стакановского сельсовета составляет 15,4  км. Все имеют твердое покрытие.

2.4.  Характеристика сети дорог поселения

Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица  – Параметры улиц и дорог сельсовета

| № п/п | Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая дорога | Связь муниципального образования с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

Все улицы населенных пунктов являются улицами в жилой застройки.

Таблица  – Перечень и характеристика улиц сельсовета в разрезе населенных пунктов

| № п/п | Наименование | Протяженность, м | Категория улицы | Тип покрытия | Потребность в ремонте/замене дорожного покрытия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Стаканово |  |  |  |  |  |
|  | Улицы без названия | 1800 | жилая ул. | а/бетон | - |
|  | Улицы без названия | 1400 | жилая ул. | грунт | 1400 |
| Всего по населенному пункту |  | 3200 | х | х | 1400 |
| с.Исаково |  |  |  |  |  |
|  | Улицы без названия | 1300 | жилая ул. | а/бетон | - |
|  | Улицы без названия | 11300 | жилая ул. | грунт | 11300 |
| Всего по населенному пункту |  | 12600 | х | х | 11300 |
| д.Юдинка |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 270 | жилая ул. | а/бетон | - |
| 2. | Улицы без названия | 6200 | жилая ул. | грунт | 6200 |
| Всего по населенному пункту |  | 6470 | х | х | 6200 |
| д.1-е Бутырки |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 3850 | жилая ул. | грунт | 3850 |
| Всего по населенному пункту |  | 3850 | х | х | 3850 |
| д.Алексеевка |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 2200 | жилая ул. | грунт | 2200 |
| Всего по населенному пункту |  | 2200 | х | х | 2200 |
| д.Б-Выселки |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 4300 | жилая ул. | грунт | 4300 |
| Всего по населенному пункту |  | 4300 | х | х | 4300 |
| д.Заречье |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 3400 | жилая ул. | грунт | 3400 |
| Всего по населенному пункту |  | 3400 | х | х | 3400 |
| д.Москвинка |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 850 | жилая ул. | а/бетон | - |
| 2. | Улицы без названия | 1400 | жилая ул. | грунт | 1400 |
| Всего по населенному пункту |  | 2250 | х | х | 1400 |
| д. Новая Даниловка |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 1400 | жилая ул. | грунт | 1400 |
| Всего по населенному пункту |  | 1400 | х | х | 1400 |
| д.Орлянка |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 900 | главная ул. | а/бетон | - |
| 2. | Улицы без названия | 4400 | жилая ул. | грунт | 4400 |
| Всего по населенному пункту |  | 5300 | х | х | 4400 |
| д.Осиновка |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 1000 | жилая ул. | а/бетон | - |
| 2. | Улицы без названия | 4100 | жилая ул. | грунт | 4100 |
| Всего по населенному пункту |  | 5100 | х | х | 4100 |
| с.Рындинка |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 1500 | жилая ул. | грунт | 1500 |
| Всего по населенному пункту |  | 1500 | х | х | 1500 |
| д.Ракзинка |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 2900 | жилая ул. | грунт | 2900 |
| Всего по населенному пункту |  | 2900 | х | х | 2900 |
| д.Ивановка |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 200 | жилая ул. | грунт | 200 |
| Всего по населенному пункту |  | 200 | х | х | 200 |
| д.Должанка |  |  |  |  |  |
| 1. | Улицы без названия | 1300 | жилая ул. | грунт | 1300 |
| Всего по населенному пункту |  | 1300 | х | х | 1300 |
| Итого |  | 55970 | х | х | 49850 |

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования равна 55,97 км, из них с асфальтным покрытием 6,12 км. Имеющееся твердое покрытие требует реконструкции.

Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На территории муниципального образования используется  легковой автотранспорт и грузовой.

Парковок (парковочных мест) на территории поселения не имеется и строительство не планируется.

Весь автопарк принадлежит гражданам на праве личной собственности и  хозяйствующим субъектам.

Во время сезонных полевых работ движение автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной техники на 10%.

В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта движения легкового автотранспорта увеличивается на 10% .

2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Ранее автобусное сообщение осуществлялось автопредприятием МУ «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам», расположенным в п.Черемисиново.

По Стакановскому сельсовету проходил один пригородный пассажирский автобусный маршрут. Автобусы курсировали по средам.

Таблица  – Сведения о пассажирских маршрутах

| Наименование маршрута | Начальный пункт движения | Конечный пункт движения | Количество автобусов |
| --- | --- | --- | --- |
| Черемисиново – Исаково | п. Черемисиново | д.Исаково | 1 |

Внутри населенных пунктов Стакановского сельсовета пассажирские перевозки не осуществляются.

Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы сельского поселения своих транспортных средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты. Для прохождения технического обслуживания автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет.

2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обстановка с аварийностью на территории Стакановского сельсовета : количество ДТП на территории поселения - 0. Число погибших в аварии людей -0. Число получивших ранения – 0.

ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в  сельсовете, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения

На первую очередь существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельсовета  предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Стакановский сельсовет»  Черемисиновского района Курской области имеется следующая нормативная  правовая база.

Генеральный план муниципального образования «Стакановский сельсовет»  Черемисиновского района Курской области.

Правила землепользования и застройки территории Стакановского сельсовета Черемисиновского района Курской области.

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Стакановский сельсовет»  Черемисиновского района Курской области необходимо постоянно актуализировать  и дополнять нормативно правовую базу.

2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Уровень финансирования муниципального образования достаточно низкий. Денежных средств  за последние  5 лет на финансирование транспортной инфраструктуры  в бюджете муниципального образования «Стакановский сельсовет»  не предусматривалось.

Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

На период действия программы прогнозируется увеличение численности населения, а, следовательно, и градостроительной деятельности, что приведет к улучшению социально-экономической обстановки на территории поселения.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения,  объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

На период  2016-2031 годов прогнозируется увеличение числа жителей,  а  увеличение уровня автомобилизации населения и притока  автомобильного транспорта в весенне-летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различной вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

На расчетный срок внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования  включают в себя две основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

3.5. Прогноз  уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весенне- летний период, общее число автомобилей также увеличится

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Увеличение  дорожно-транспортных происшествий   связано  с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по сельсовету неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Учитывая рост  общего  числа автомобилей, также увеличится и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Раздел 4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Комплексные мероприятия  по развитию транспортной инфраструктуры

| - № пп | Наименование мероприятия | Затраты на реализацию проекта (тыс.руб) | Срок реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | строительство участка перспективной автомобильной дороги. | 150 000 | 2017-2031г | Бюджеты всех уровней |
|  | Реконструкция автомобильных дорог по территории сельсовета | 33000 | 2017-2031г | Бюджеты всех уровней |
|  | Установка защитных ограждений на участке дороги местного значения | 2000 | 2017-2031г | Бюджеты всех уровней |
|  | Изготовление и Установка дорожных знаков на участке дороги местного значения | 5000 | 2017-2031г | Бюджеты всех уровней |
|  | Работы по очистке и благоустройству обочины на участке дороги местного значения | 3000 | 2017-2031г | Бюджеты всех уровней |

Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов.

Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений Общий объем финансирования по Программе   составляет всего – 193,0 млн.руб.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2031 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

7.1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

7.2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

7.3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

- 7.3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где: Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде,

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

- И = ----------,

- N

где: И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

7.3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

- Ффакт

- Ф = -----------,

- Фплан

где: Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

7.3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

- Мфакт

Мj = ------------,

- Мплан

где: Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

- ∑ Мj

М = ------------

- К

где: М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

7.4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

- Э = --------

- Ф

где: Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

7.5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где: П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

7.6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

- с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

- со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Стакановский сельсовет Черемисиновского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.